
LISTA PRODUSELOR SOLICITATE SI SPECIFICATIILE TEHNICE ALE ACESTORA
BARIERA FOTOELECTRICĂ PENTRU ASCENSOARE:
	Nr crt.
	Denumire componentă ascensor
	Unităţi
	Necesar

	Ascensor electric dreapta 20050 

	1
	Perdea protecție SAR 70-E
	buc
	1

	Ascensor electric spate 20043 

	1
	Perdea protecție SAR 70-E
	buc
	1


OPERATOR UȘI PENTRU DOUĂ ASCENSOARE ELECTRICE
	Nr crt.
	Denumire componentă ascensor
	Unităţi
	Necesar

	Ascensor electric dreapta 20050 

	1
	Modul electronic VVVFF5 stg. – VCI VF5A.CI0EE
	buc
	1

	2
	Pinion motor operator
	buc
	1

	3
	Encoder circuit VMT.VFENC0000
	buc
	1

	Ascensor electric spate 20043 

	1
	Modul electronic VVVFF5 stg. – VCI VF5A.CI0EE
	buc
	1

	2
	Pinion motor operator
	buc
	1

	3
	Encoder circuit VMT.VFENC0000
	buc
	1


Specificatii tehnice
BARIERA FOTOELECTRICĂ PENTRU ASCENSOARE 

În momentul de față, pentru a asigura protecția persoanelor care intră și ies din cabine, ascensoarele electrice sunt prevăzute cu câte o fotocelulă cu un singur fascicul care la întreruperea acestuia, comandă automat redeschiderea uşilor.

Pentru a îmbunătăți în mod substanțial siguranţa utilizatorilor, propunem înlocuirea acestui sistem cu altul nou de tip bariera "perdea luminoasă" care asigură protecția începând de la podeaua cabinei până la o înălțime de aprox. 1700 mm, suficientă în zona delimitată de uşile cabinei.

Bariera fotoelectrică în infraroșu (poate apare și sub denumirea de "perdea luminoasă") este un produs nou pentru protecția ușilor de ascensor și este special dezvoltat pentru industria de ascensoare.

Sistemul constă din patru părți principale:

· Partea de alimentare și prelucrare semnale

· Cabluri de semnal și alimentare

· Receptorul

· Emițătorul

Receptorul (RX) și emițătorul (TX) trebuie să fie fixate față în față într-un plan paralel cât mai apropiat de planul ușii de cabină și sunt conectate la partea de alimentare cu un cabluri speciale ecranate.

Emițătorul TX (LED-urile în infraroșu) și receptorul RX (fotodiodele) sunt alimentate și scanate continuu de către unitatea de comandă cu microprocesor.

În momentul în care persoanele sau obiectele pătrund în zona de scanare (planul vertical din imediata apropiere a ușilor de cabină), receptorul RX transmite imediat un semnal electric către panoul de comandă al ascensorului cu rolul de a păstra starea de "uși deschise" sau în cazul în care ușile se închideau, panoul de comandă va da comandă de redeschidere uși.

În cazul în care zona de scanare este liberă, panoul de comandă poate da nestingherit comanda de închidere uși.

Astfel se asigură o siguranță deosebită atât în ceea ce privește protecția pasagerilor cât și în funcționarea ascensorului.

Specificaţii tehnice bariera fotoelectrică pentru ascensoare :

	Dimensiuni
	10 mm x 28 mm x 2000 mm

	Înălțimea de detectare
	20 mm ... 1849 mm

	Raze de scanare
	Distanta > 400 mm => 94 raze 

Distanta < 400 mm => 33 raze

	Distanța maximă de acțiune (între TX si RX)
	0 mm ... 4000 mm

	Decalajul pe verticală
	+/- 15 mm / 7°

	Decalajul pe orizontală
	+/- 3 mm / 5°

	Viteza de scanare
	60 msec.

	Timpul de răspuns
	< 45 msec.

	Imunitatea la lumina solară
	> 100.000 lucși

	Temperatura de test
	-20° ... 65° C

	Detectarea vandalismelor (filtrare alarme false)
	60 sec - 3 diode nealăturate

	Tensiune de alimentare (model PV12/24)
	12 ... 35 VDC

	Tensiune de alimentare (model PV220)
	185 ... 300 VAC 50/60 Hz

	Tensiune de alimentare (model PV110/220)
	85 ... 265 VAC 50/60 Hz

	Dimensiuni modul alimentare (mm)
	(152+/-1.2) x (67+/-0,8) x H (40+/-0,8)

	Interfața cu alte aparate
	Prin contacte de releu libere de potențial


OPERATOR UȘI
Invertorul de frecvență original VVVF4 de la operatorul de uși cabină (produs de Fermator Spania) nu se mai fabrică și a fost înlocuit cu altul echivalent de generaţie noua tip VVVF5 (produs tot de către Fermator).

Acesta din urmă (VVVF5) ca de altfel și encoder-ul motorului de acţionare uși și pinionul de întindere curea sunt perfect compatibile atât cu motorul operatorului de cabină cât și cu instalația electrică a ascensorului în ansamblu.

De asemenea, menţionăm că toate aceste produse nu pot fi înlocuite cu alte produse echivalente de la alți producători.

Specificaţii tehnice pentru invertor de frecvență VF5+ Fermator pentru uși automate de ascensor

ALIMENTARE:

· Alimentare



230 V AC +10%,15%

· Frecvența




50...60 Hz

· În așteptare



50 mA 
4W

· Putere nominală (PM motor)

0,21 A 
20W

· Vârf maxim suportat


1,31 A 
170W

INVERTOR:

· Frecvența




16KHz

· Gama frecvență



0,5...100 Hz

· Gama tensiune



40...200 V AC III

· Ieșire maximă de curent


4A

· Controlul poziției


Encoder

Motor PM (magnet permanent):

· Sincron cu PM



10 Poli

· Tensiune alimentare


88 V

· Putere




63 W

· Cuplu nominal



1 Nm

· Viteza nominală



600 RPM

· Clasa termică (de izolație)

F-155 °C

Motor VF:

· Asincron trifazic



6 poli

· Tensiune alimentare


230 V

· Putere




250 W

· Cuplu nominal



1,5 Nm

· Viteza nominală



900 RPM

· Clasa termică (de izolație)

F-150 °C

Intrări:

· Impedanță



20 KΩ

· Tensiune




12 V DC...60 V DC

· Tensiune




100 V DC...230 V AC

Ieșiri:

· Contacte




switch-uri 

· R. contact




50 mW

· Timp comutare



5 ms

· Curent ieșire



Maxim: 150 mA

· Tensiune




230 V AC

Performanță

· Viteza de deschidere


200...700 mm/s

· Viteza de închidere


150…400 mm/s

· Limitarea forței de închidere uși

60…150 N ajustabil


